编号：T/GGAA XXX2.2-2023

富氢天然气 家用燃气燃烧器具

燃气快速热水器的特殊要求

Hydrogen enriched natural gas  Domestic gas burning appliances

Particular requirements for gas instantaneous water heater

编制说明

20XX年XX月XX日

《富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求》

起草工作组

《富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求》

编制说明

1工作简况

1.1任务来源

近年来，欧洲和北美等国家积极推广掺氢天然气燃气器具入户，国内外相关企业也陆续推出可以使用纯氢或掺氢天然气燃气具。目前，国内仍缺乏对富氢燃气具产品系统的性能评价方法,对富氢燃气器具各个基本特性的试验方法未予具体明确规定。《富氢天然气 家用燃气燃烧器具 快速热水器特殊要求》团体标准（以下简称“标准”）于2023年8月16日批准立项。本标准由广东省燃气具协会提出并归口，由广东万和新电气股份有限公司、西安交通大学、华帝股份有限公司、佛燃能源集团股份有限公司、国家电投集团科学技术研究院有限公司、广东神州燃气用具有限公司、广东华美骏达电器有限公司、广东携创电机有限公司、中山市三诺燃气具有限公司、中山市恒乐电器有限公司、国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）等单位共同起草。

1.2制定背景

造成全球气候变暖的温室气体排放已经引起了广泛的关注，进行二氧化碳减排成为目前工业能源利用环节改善环境的必要措施之一；为实现“碳达峰、碳中和”战略目标，需要从化石能源利用的源头上降低碳排放，天然气作为一种清洁燃料被广泛应用于各种工业燃烧过程，如何减碳降碳成为天然气燃烧利用中迫切需要解决的问题，将燃料加氢降低其含碳比成为目前发展天然气低碳燃烧的主要技术趋势之一，也被认为是过渡到未来氢能燃料的中间措施。

国内燃气具企业已对适配天然气的快速热水器进行了大量理论和实验研究，形成了一系列的技术发展成果，并在总结经验过程中形成了相应的企业标准，但目前国家和燃气具行业还没有相应的产品标准，为促进适配富氢天然气的家用快速燃气热水器的发展，有必要对这一类新产品的设计要求、生产工艺、检测方法等形成统一的规范。因此，广东省燃气具协会组织并发起了制定《富氢天然气  燃气燃烧器具 快速热水器特殊要求》团体标准的行动。

1.3 起草过程

1.3 起草过程

1) 标准立项论证

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会于2023年8月3日，对团体标准启动第一次研讨会，标准立项申请单位国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）介绍了团标立项的背景，成立了团标工作组，并且定了目标和任务。确定主编单位及参编单位，讨论标准编制原则、达到的目标，确定标准基础框架。并且对标准制定工作组的任务进行了分工（主编、参编单位任务分工）。

2)标准立项

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会，于2023年8月16日就团体标准《富氢天然气 燃气分类和基本特性》进行立项。

3) 前期调研

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会项目研究人员参与了一系列氢能产业应用调研以及研究，以借鉴欧美地区和国内的燃气用具产品技术法规和标准为突破口，掌握目前国际先进水平燃气用具标准、加工制造和检测认证的技术。通过对富氢天然气家用燃气燃烧器具示范性项目和生产企业进行调研，了解企业产品质量信息、技术水平、标准体系建设等情况，充分听取企业、检测机构对富氢天然气家用燃气燃烧器具产品质量水平的意见和建议，2023年9月底形成了标准的初步框架。

4) 标准讨论稿

2023年9月初提交讨论稿的草稿，通过微信群等向行业企业、专家及社会广泛征求意见和逐条讨论。根据汇总意见进行二次修改，形成征求意见稿。在2023年9月26日以现场和视频的形式在广州召开了团体标准的征求意见稿发布会，再一次对标准讨论稿展开了逐条讨论和征集意见。征求意见稿在起草组工作群里持续讨论、修改和补充。并对标准文本进行进一步完善，形成了标准的征求意见稿。

5) 标准征求意见稿

在2023年10月28日标准征求意见稿提交，上传至团标网公示。

2 标准编制

2.1 编制原则

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中格式和内容的规定，确定了以下编制原则：

1）科学性原则：标准起草小组遵循“科学、公正、可行”原则，既考虑标准的适用范围及可操作性，又多方征求企业、检测机构意见，确保标准制订的科学性及合理性。

2）协调性原则：本标准的内容与相关法律、法规、规章和标准协调一致。

3）实用性原则：在标准制订过程中，标准起草小组根据企业及检测机构的意见进行反复沟通、修改，结合当前燃气取暖器、空气加热器技术水平来完善，确保标准的实用性和可操作性。

4）先进性原则：在2021年发布的联盟标准的基础上进行编写，采用现有对应的产品标准架构，编写过程中充分考虑了市场发展的需求，体现了近年技术发展成果，包括国内外以及企业自身的经验。

2.2 主要内容

1) 范围

本文件适用于使用富氢天然气的额定热负荷不大于70 kW的家用燃气快速热水器，富氢天然气中氢气含量不大于30％体积分数。

本文件不适用于仅允许使用天然气的家用燃气快速热水器。

本文件不适用于直排式家用燃气快速热水器。

2）主要性能要求以及特有试验方法说明

替代：

6.1 热水器性能应满足表6要求，冷凝式热水器的特殊要求还应满足附录B的性能要求

6.2 热水器燃烧烟气中氮氧化物含量φ[NOx(α＝1)]应按附录E评价，且NOx(α＝1)排放等级不应低于4级，NOx(α＝1)极限浓度不应高于0.010%。

增加：

6.3 热水器应能够在天然气和在氢气含量不大于明示最高含量的富氢天然气供气条件下，符合GB 6932-2015表6的要求。

6.4 热水器适用的基准气中氢气最大含量为明示燃气的氢气含量。例如，适用氢气含量大于10%～20%体积分数的富氢天然气热水器，按氢气含量20%体积分数的热水器要求。

6.5 热水器不应使用氢气比例高于明示最高氢气比例的富氢天然气的燃气。

6.6 热水器的燃烧工况应按明示的燃气类别进行试验，试验结果符合 GB 6932-2015表6的要求。

a) 热水器应按天然气和明示氢气最高含量的富氢天然气使用要求，分别进行试验：

b) 热水器的燃烧工况试验可以按T/GGAA XXX1第XXX条的简化方案进行。

6.7 燃气具在表面温升试验条件下，电气部件应符合GB 4706.1-2005第11章要求，其中表3的值应减少10 K。

6.8 现役产品的适应性评价按T/GGAA XXX2.1-2023附录B的要求。

气密性试验方法

- 气密性试验方法

| 项 目 | 热水器状态、试验条件及方法 |
| --- | --- |
| 燃气阀门 | 使被测燃气阀门为关闭状态，其余阀门打开，逐道检测(并联的阀门作为同一道阀门 - 检测)。在燃气人口连接测漏仪.从燃气人口处施加环境温度下的下列压力的空气，其泄漏量符合表6要求； - a) 0.6 kPa； - b) 15 kPa。 - 允许采用人为方式关闭或打开阀门检测。 |
| 燃气进气口至燃烧器火孔 | 燃气条件：0T-1点燃全部 燃烧器.用检查火或检漏液检查从燃气进气口至燃烧器火孔 前各连接部位是否有漏气现象。 |

表面温升试验

表面温升试验

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 试验状态 | 热水器处于热负荷最大的使用状态，调节热水温度使其在额定水压下的最高出水温度60℃～80℃，达不到60℃时可调至最高使用温度进行。 |
| 试验条件 | 燃气条件：0T-1； 电压条件: （0.90～1.10）倍额定工作电压； 环境温度：15℃～35℃ |
| 试验方法 | - 各部位的温升试验，在点燃主燃烧器后连续工作30 min后进行； b）在试验环境＜35℃时，符合温升限值要求，可判定其合格； c) 若在 b)条件下，不能判定其符合性，应在基准环境条件下进行试验，热水器表面温升试验的基准环境温度为35℃±3℃。 |
| 注: 各部位的测温点，指下列各部位: ①旋钮、手柄类等在点火、熄火、调节的使用操作时，手必须接触的部位; ②接近①项部分周围部位，进行①项操作时手有可能触及的部位; ③除①、②项以外的外壳表面其他部位为手不易接触的部位(不包括防倒风排烟罩、排烟管、观火孔边缘)。 |  |

- 其余试验方法沿用GB 6932-2015中的试验方法。

3）评价方法

大部分评价方法沿用GB 6932-2015中的评价方法，

- 附录AA（资料性）本文件与GB 6932-2015的差异说明

- 2.3 确定依据

编制单位近年在相关领域开展了一系列的研究和开发工作，发表多篇论文包括专题研究报告，获得多项授权专利，同时研制的产品在示范项目中投入运行，此外，也与欧洲、北美检测机构进行了多种形式的合作、交流，形成了编制工作必要的技术基础。

2.4技术内容对比

本标准为首次制订。

3 验证和分析

3.1试验验证

本文件的技术要求根据编制单位的现有产品情况，分别对热水器产品多个型号，使用常规12T天然气和氢气含量为30%体积分数的富氢天然气进行试验，试验结果符合相关产品标准的要求，顺利完成了富氢天然气家用燃气燃烧器具系列标准的试验验证工作。

3.2技术经济论证

无

3.3预期效益

本标准根据产品发展现状和技术特点，制定了相应的技术要求和试验方法，为规范行业发展奠定了基础，将能引导行业向更加安全、节能、环保的方向发展。家用领域中将氢气作为燃料加以利用，可视为氢气应用的重要场景和措施之一，该措施在拓展工业副产氢气等氢源利用途径、减少碳排放实现双碳目标，解决环境污染方面具有重要优势。研究富氢、纯氢燃烧器在高效家用燃气燃烧器具应用整体技术方案，在家用领域能妥善解决家用燃气器具适应纯氢或天然气氢气混合气的问题，是对拓展氢气应用场景的有力推动与支撑。

2022年，我国城市天然气全年用气量为1198亿立方米，产生二氧化碳2.36亿吨；如改用掺混30%氢气的天然气，HENG用量为1498亿立方米，产生二氧化碳2.06亿吨。减少二氧化碳排放0.3亿吨。

4 标准对比

4.1 国家标准和行业标准

4.2 国际标准和国外标准

5 采用标准情况

本标准引用了一系列的国家标准和行业标准，引用方式符合相关规定。

6 合规说明

本标准符合国家相关法律、法规，以及强制标准要求，与其他相关现行标准协调一致。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程无重大分歧意见。所有技术条款都经过标准起草小组仔细斟酌、协商一致达成，在起草过程中广泛征求了各有关企业及专家的意见和建议，并对反馈意见进行了认真研究及处理。

8 涉及专利的有关说明

无。

9 实施标准的要求

9.1 组织措施

本标准发布后，组织参编单位将本标准的要求转换为企业标准的要求，从而在实施本标准，从而提高行业的技术和质量水平。

- 9.2 技术措施

本标准实施对生产企业的影响涉及产品设计和开发、检测、制造以及服务，生产企业需要根据自身的情况，确定相应的技术措施。

9.3 过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准发布后即可实施，不设定过渡期，各企业实施时间将在其企业标准中规定。

10其他应当说明的事项

无

《富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求》起草工作组

2023年10月28日