| ICS | 91.140 |  |
| --- | --- | --- |
| CCS P 45 |  |  |

广东省燃气具协会团体标准

富氢天然气 家用燃气燃烧器具

燃气采暖热水炉的特殊要求

Hydrogen enriched natural gas  Domestic gas appliances

Particular requirements for gas-fired heating and hot water combi-boiler

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2023 - XX- XX发布

2023 - XX - XX实施

广东省燃气具协会

广东省燃气用具产品标准化技术委员会

T/GGAA XXX2.3—2023

T/GGAA

发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类和型号	1

4.1  分类	1

4.2  型号	1

5  材料、结构和安全要求	2

5.1  材料	2

5.2  结构	2

5.3  调节、控制和安装装置	2

5.4  远程控制器	2

5.5  模块炉附加要求	2

6  性能要求	2

6.1  密封性	2

6.2  热负荷和热输出	2

6.3  运行安全性	3

6.4  调节、控制和安全装置	3

6.5  燃烧	3

6.6  热效率	3

6.7  生活热水性能	3

6.8  室外型采暖炉防冻性能	3

6.9  冷凝炉热交换器耐久性	3

6.10  噪声	3

6.11  电气安全性	4

6.12  电磁兼容安全性	4

6.13  风险评估	4

7  试验方法	4

7.1  试验条件和采暖炉安装	4

7.2  密封性试验	4

7.3  热负荷和热输出试验	4

7.4  运行安全性试验	4

7.5  调节、控制和安全装置试验	4

7.6  燃烧试验	5

7.7  热效率试验	5

7.8  生活热水性能试验	5

7.9  室外型采暖炉防冻性能试验	5

7.10  冷凝热交换器耐久性试验	5

7.11  噪声试验	5

7.12  电气安全性试验	5

7.13  电磁兼容安全性试验	5

7.14  风险评估试验	5

8  检验规则	5

8.1  出厂检验	5

8.2  型式检验	5

8.3  检验项目及不合格分类	5

9  标志和说明书	5

9.1  标志	5

9.2  说明书	5

10  包装、运输和贮存	6

10.1  包装	6

10.2  运输	6

10.3  贮存	6

附录A（资料性）  按给/排气安装方式分类	7

附录B（规范性）  碳钢和不锈钢的性能	8

附录C（规范性）  铸造用铝材料化学成分	9

附录D（规范性）  铜或铜合金部件性能	10

附录E（规范性）  轧制部件的最小壁厚	11

附录F（规范性）  承(水)压铸造部件的最小壁厚	12

附录G（规范性）  自动阀燃气通路的组成	13

附录H（规范性）  NOx试验	14

附录I（规范性）  使用交流电源采暖炉的电气安全	15

附录J（规范性）  电磁兼容安全性	16

附录K（规范性）  风险评估	17

附录L（规范性）  回水温度30℃状态冷凝炉采暖热效率修正	18

附录M（规范性）  额定热负荷下点火时间试验方法	19

附录N（资料性）  基本风险等级	20

附录O（资料性）  安全保护措施	21

附录P（资料性）  风险评估示例	22

附录AA（资料性）  本文件与GB 25034-2020差异说明	23

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件与GB 25034-2020 《燃气采暖热水炉》配合使用。

本文件中写明“适用”的部分，表示GB 25034中的相应条款适用于本文件；本文件中写明“替代”或“修改”的部分，以本文件的条款为准；本文件中写明“增加”的部分，表示除要符合GB 25034中的相应条款外，还要符合本文件所增加的条款。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

T/GGAA XXX是使用富氢天然气的家用燃气具系列标准，分为以下部分：

T/GGAA XXX1    富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX2.1  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求

T/GGAA XXX2.2  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求

T/GGAA XXX2.3  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求

T/GGAA XXX2.4  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气灶具的特殊要求

T/GGAA XXX3    富氢天然气 家用燃气燃烧器具通用试验方法

本文件是T/GGAA XXX第2.3部分。

本文件由广东省燃气具协会提出并归口。

广东省燃气具协会和广东省燃气用具产品标准化技术委员会联合组织编制和发布。

本文件起草单位：

本文件起草人：

本文件为首次发布。

富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求

  - 范围

本文件规定了使用富氢天然气的燃气采暖热水炉（以下简称采暖炉）的术语和定义，分类及型号，材料、结构和安全要求，性能要求，试验方法，检验规则，标志和说明书，包装、运输和贮存。

本文件适用于使用富氢天然气的额定热负荷小于100 kW，最大采暖工作水压不大于0.6 MPa，工作时水温不大于95 ℃的，采用大气式或全预混式燃烧的采暖炉，富氢天然气中氢气含量不大于30％体积分数，包括:

a) 附录A中的1P和1G型强制给排气式采暖炉；

b) 附录A中的9P和9G型且热负荷大于70 kW的强制排气式全预混冷凝炉；

c) 附录A中的10Z、10P和10G型室外型采暖炉。

本文件不适用敞开式结构或采暖最大工作水压为3级耐压的采暖炉。

本文件不适用于仅允许使用天然气的采暖炉。

本标准所指燃气是T/GGAA XXX1规定的富氢天然气。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4706.1   家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求

GB/T 13611  城镇燃气分类和基本特征

GB 16914    燃气燃烧器具安全技术条件

GB 20665-2015  家用燃气快速热水器及燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB 25034-2020  燃气采暖热水炉

GB/T 38442  家用燃气燃烧器具结构通则

T/GGAA XXX1   富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX2.1 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求

T/GGAA XXX3   富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法

  - 术语和定义

GB 25034-2020、GB 20665-2015、T/GGAA XXX1界定的术语和定义适用于本文件。

  - 分类和型号

    - 分类

GB 25034-2020该条文适用。

    - 型号

- GB 25034-2020该条文用以下内容替代。

替代：

- 4.2.1富氢天然气型采暖炉的燃气代号，应符合T/GGAA XXX1规定，按采暖炉适用的最高氢气比例的富氢天然气标识。

- 4.2.2使用氢气比例不超过5％的富氢天然气的采暖炉,产品型号和规格按使用天然气确定。

- 4.2.3 采暖炉的额定运行指标如额定热负荷等，以使用明示最高氢气比例的富氢天然气条件确定。

- 4.2.4采暖炉型号编制如下：

□ □ □ □ □ □/□-□-□

企业自编号

符合富氢就绪的产品，代号为H。

模块炉模块数量（非模块炉省略该项及符号“／”）

采暖额定热负荷（模块炉为采暖总额定热负荷）

燃烧方式（非冷凝炉省略）

采暖系统结构形式（封闭式可省略）

给／排气方式

用途

烟气中水蒸气利用（非冷凝炉省略）

4.2.5型号中出现的字符全部采用大写字符。

  - 材料、结构和安全要求

    - 材料

- GB 25034-2020该条文除以下内容外均适用。

增加：

5.1.1.9 使用富氢天然气的采暖炉中与燃气接触的结构材料相容性要求，与使用12T天然气的采暖炉的相同。

5.1.1.10 采暖炉材料和结构应符合GB/T 38442的规定。

5.1.1.11 对于承受燃气供气压力的燃气密封件、采暖炉零部件及其总成应按不低于21 kPa的试验压力进行结构验证，试验结果应符合GB 25034-2020第5.1条的要求，且不得发生泄漏、不可恢复的变形和破损的情况。

    - 结构

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 调节、控制和安装装置

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 远程控制器

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 模块炉附加要求

GB 25034-2020该条文适用。

  - 性能要求

    - 密封性

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 热负荷和热输出

- GB 25034-2020该条文除以下内容均适用。

- 增加：

- 6.2.9 额定值和最大值

- 6.2.9.1 采暖炉的热负荷和热输出的额定值试验，以明示氢气最高含量的富氢天然气为供气条件；采暖炉的热负荷和热输出的最大值试验，以天然气为供气条件。

- 6.2.9.2 采暖炉的热负荷和热输出的调节准确度试验，以天然气为供气条件。

    - 运行安全性

- GB 25034-2020该条文除以下内容外适用。

- 增加：

- 6.3.1.4 表面温升试验条件下，主要零部件表面温升不应过高,其中,燃气阀门外壳的表面温升不应大于60 K、燃气软管接头的表面温升不应大于35 K，不带T一标志的零部件的表面温升不应大于50 K、带T一标志的零部件的表面温升不应大于T-25 K。

- 6.3.1.5 如果在25℃环境温度下进行6.3.1.1～6.3.1.4试验的结果不能确定符合性，允许在35℃环境温度下再次进行试验，允许温升限值为6.3.1.1～6.3.1.4规定的温升限值-10 K。

    - 调节、控制和安全装置

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 燃烧

- GB 25034-2020该条文除以下内容均适用。

- 增加：

- 6.5.6 多气源条件的试验

- 6.5.6.1 采暖炉烟气中CO浓度，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。

- 6.5.6.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。

- 6.5.6.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。

    - 热效率

- GB 25034-2020该条文除以下内容均适用。

- 增加：

- 6.6.4 多气源条件的试验

6.6.4.1 采暖炉热效率，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。

6.6.4.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。

- 6.6.4.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。

    - 生活热水性能

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 室外型采暖炉防冻性能

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 冷凝炉热交换器耐久性

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 噪声

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 电气安全性

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 电磁兼容安全性

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 风险评估

- GB 25034-2020该条文适用。

- 增加：

- 6.14 现役产品的适应性评价按T/GGAA XXX2.1-2023附录B的要求。

  - 试验方法

    - 试验条件和采暖炉安装

- GB 25034-2020该条文除以下内容之外均适用。

- 替代：

- 7.1.1 试验气条件

- 试验气和试验气压力代号见表9。

表9试验气和试验气压力代号

| - 试验气 |  | - 试验气压力/Pa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 气种代号 | - 气质 | - 压力代号 | - 天然气 | - 富氢天然气 |
|  |  |  | - 10T，12T | - 10S，20S，30S |
| - 0 | - 基准气 |  |  |  |
| - 1 | - 黄焰和不完全燃烧界限气 | - 1(最高压力) | - 3000 |  |
| - 2 | - 回火界限气 | - 2(额定压力) | - 2000 |  |
| - 3 | - 脱火界限气 | - 3(最低压力) | - 1000 |  |

    - 密封性试验

- GB 25034-2020该条文除以下内容之外均适用。

修改：

7.2.1 燃气系统密封性

应打开起密封作用的所有阀门，并用制造商提供的适当零件代替喷嘴或限流器来堵塞燃气出口。燃气进口分别施加压力15 kPa和0.6 kPa的环境温度下的空气检查泄漏量。在完成本标准规定的所有试验后，应按制造商规定的维修保养时需要拆卸的气密接头反复拆装5次后，再按上述步骤进行一次密封性试验。检查是否符合6.1.1规定。

    - 热负荷和热输出试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 运行安全性试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 调节、控制和安全装置试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 燃烧试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 热效率试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 生活热水性能试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 室外型采暖炉防冻性能试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 冷凝热交换器耐久性试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 噪声试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 电气安全性试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 电磁兼容安全性试验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 风险评估试验

- GB 25034-2020该条文适用。

  - 检验规则

    - 出厂检验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 型式检验

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 检验项目及不合格分类

- GB 25034-2020该条文适用。

  - 标志和说明书

    - 标志

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 说明书

- GB 25034-2020该条文适用。

  - 包装、运输和贮存

    - 包装

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 运输

- GB 25034-2020该条文适用。

    - 贮存

- GB 25034-2020该条文适用。

- （资料性）
按给/排气安装方式分类

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
碳钢和不锈钢的性能

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
铸造用铝材料化学成分

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
铜或铜合金部件性能

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
轧制部件的最小壁厚

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
承(水)压铸造部件的最小壁厚

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
自动阀燃气通路的组成

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
NOx试验

GB 25034-2020该附录除以下内容均适用。

- 增加：

H.3.7 多气源条件的试验

H.3.7.1 采暖炉烟气中NOx浓度，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。

H.3.7.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。

H.3.7.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。

H.4 单位换算

d) 富氢天然气基准气NOx排放量的单位换算按表H.6选取。

- 对于NOx: 1 ppm=2.054 mg/m3。

- 表H.6  富氢天然气基准气NOx排放量的单位换算（α=1） 单位为毫克每千瓦时

| 单位换算 | 富氢天然气类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10S | 20S | 30S |
| 1 ppm | 1.7406 | 1.7231 | 1.7025 |

- （规范性）
使用交流电源采暖炉的电气安全

- GB 25034-2020该附录除以下内容均适用。

- 增加：

- I.13 发热试验

- I.13.1 采暖炉发热试验应分别使用天然气和以明示氢气最高含量的富氢天然气进行，在不利运行条件下进行检测。

- I.13.2 在发热试验时应处于供电电压为（0.90～1.10）倍额定电压范围内的不利电压条件。

- I.13.3 在发热试验条件下，电气部件应符合GB 4706.1-2005第11章要求，其中GB 4706.1-2005表3的限值应减少10 K。

- （规范性）
电磁兼容安全性

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
风险评估

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
回水温度30℃状态冷凝炉采暖热效率修正

GB 25034-2020该附录适用。

- （规范性）
额定热负荷下点火时间试验方法

GB 25034-2020该附录适用。

- （资料性）
基本风险等级

GB 25034-2020该附录适用。

- （资料性）
安全保护措施

GB 25034-2020该附录适用。

- （资料性）
风险评估示例

GB 25034-2020该附录适用。

附录AA
（资料性）
本文件与GB 25034-2020的差异说明

表A.1列出了本文件与GB 25034-2020差异说明

表A.1 本文件与GB 25034-2020差异说明

| GB 25034-2020项目条款 | 本文件对应条款及差异说明 |
| --- | --- |
| 1 范围 | 1范围 - 替代: - 本文件适用于使用富氢天然气的额定热负荷小于100 kW，最大采暖工作水压不大于0.6 MPa，工作时水温不大于95 ℃的，采用大气式或全预混式燃烧的采暖炉，富氢天然气中氢气含量不大于30％体积分数。 - 增加： - 本文件不适用敞开式结构或采暖最大工作水压为3级耐压的采暖炉。 - 本文件不适用于仅允许使用天然气的采暖炉。 - 替代： - 本标准所指燃气是T/GGAA XXX1规定的富氢天然气。 |
| 2 规范性引用文件 | 2 规范性引用文件 增加: - GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求 - GB/T 13611 城镇燃气分类和基本特征 - GB 16914 燃气燃烧器具安全技术条件 - GB 20665-2015 家用燃气快速热水器及燃气采暖热水炉能效限定 - 值及能效等级 - GB/T 38442 家用燃气燃烧器具结构通则 - T/GGAA XXX1 富氢天然气 燃气分类和基本特性 - T/GGAA XXX2.1 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求 - T/GGAA XXX3 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法 |
| 3 术语定义 | 3 术语定义 增加： GB 25034-2020、GB 20665-2015、T/GGAA XXX1界定的术语和定义适用于本文件。 |
| 4 分类及型号 | 4 分类和型号 4.2 型号 替代： - 4.2.1富氢天然气型采暖炉的燃气代号，应符合T/GGAA XXX1规定，按采暖炉适用的最高氢气比例的富氢天然气标识。 - 4.2.2使用氢气比例不超过5％的富氢天然气的采暖炉,产品型号和规格按使用天然气确定。 - 4.2.3 采暖炉的额定运行指标如额定热负荷等，以使用明示最高氢气比例的富氢天然气条件确定。 - 4.2.4 采暖炉型号编制：增加富氢就绪产品代号H。 - 4.2.5 型号中出现的字符全部采用大写字符。 |
| 5 材料、结构和安全要求 | 5.1 材料 - 增加: - 5.1.1.9 使用富氢天然气的采暖炉中与燃气接触的结构材料相容性要求，与使用12T天然气的采暖炉的相同。 - 5.1.1.10 采暖炉材料和结构应符合GB/T 38442。 - 5.1.1.11对于承受燃气供气压力的燃气密封件、采暖炉零部件及其总成应按不低于21 kPa的试验压力进行结构验证，试验结果应符合GB 25034-2020第5.1条的要求，且不得发生泄漏、不可恢复的变形和破损的情况。 |

表A.1 （续）

| GB 25034-2020项目条款 | 本文件对应条款及差异说明 |
| --- | --- |
| 6 性能要求 | 6 性能要求 6.2 热负荷和热输出 增加： - 6.2.9 额定值和最大值 6.2.9.1 采暖炉的热负荷和热输出的额定值试验，以明示氢气最高含量的富氢天然气为供气条件；采暖炉的热负荷和热输出的最大值试验，以天然气为供气条件。 - 6.2.9.2 采暖炉的热负荷和热输出的调节准确度试验，以天然气为供气条件。 6.3 运行安全性 增加： - 6.3.1.4 表面温升试验条件下，主要零部件表面温升不应过高,其中,燃气阀门外壳的表面温升不应大于60 K、燃气软管接头的表面温升不应大于35 K，不带T一标志的零部件的表面温升不应大于50 K、带T一标志的零部件的表面温升不应大于T-25 K。 - 6.3.1.5 如果在25℃环境温度下进行6.3.1.1～6.3.1.4试验的结果不能确定符合性，允许在35℃环境温度下再次进行试验，允许温升限值为6.3.1.1～6.3.1.4规定的温升限值-10 K。 6.5 燃烧 增加： - 6.5.6 多气源条件的试验 - 6.5.6.1 采暖炉烟气中CO浓度，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。 - 6.5.6.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。 - 6.5.6.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。 5.3.4.4 采暖炉密封件、器件级气密性应按不低于21kPa的试验压力进行耐压试验，试验结果符合GB 25034-2020第5章的要求，且不得发生泄漏、不可恢复的变形和破损的情况。 6.6 热效率 - 增加： - 6.6.4 多气源条件的试验 - 6.6.4.1 采暖炉热效率，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。 - 6.6.4.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。 - 6.6.4.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。 增加： 6.14 现役产品的适应性评价按T/GGAA XXX2.1-2023附录B的要求。 |
| 7 试验方法 | 7 试验方法 - 7.1 试验条件和采暖炉安装 - 替代： - 7.1.1 试验气条件 - 试验气和试验气压力代号见表9 7.2 密封性试验 修改： 7.2.1 燃气系统密封性 |

表A.1 （续）

| GB 25034-2020项目条款 | 本文件对应条款及差异说明 |
| --- | --- |
|  | - 应打开起密封作用的所有阀门，并用制造商提供的适当零件代替喷嘴或限流器来堵塞燃气出口。燃气进口分别施加压力15 kPa和0.6 kPa的环境温度下的空气检查泄漏量。在完成本标准规定的所有试验后，应按制造商规定的维修保养时需要拆卸的气密接头反复拆装5次后，再按上述步骤进行一次密封性试验。检查是否符合6.1.1规定。 |
| 8 检验规则 | 8 检验规则 引用 |
| 9 标志和说明书 | 9 标志和说明书 引用 |
| 10 包装、运输和贮存 | 10 包装、运输和贮存 引用 |
| - 附录A(资料性附录) 按给/排气安装方式分类 | 附录A(资料性) 按给/排气安装方式分类 引用 |
| - 附录B(规范性附录) 碳钢和不锈钢的性能 | 附录B(规范性) 碳钢和不锈钢的性能 引用 |
| - 附录C(规范性附录) 铸造用铝材料化学成分 | - 附录C(规范性) 铸造用铝材料化学成分 引用 |
| - 附录D(规范性附录) 铜或铜合金部件性能 | - 附录D(规范性) 铜或铜合金部件性能 引用 |
| - 附录E(规范性附录) 轧制部件的最小壁厚 | - 附录E(规范性) 轧制部件的最小壁厚 引用 |
| - 附录F(规范性附录) 承(水)压铸造部件的最小壁厚 | - 附录F(规范性) 承(水)压铸造部件的最小壁厚 引用 |
| - 附录G(资料性附录) 自动阀燃气通路的组成 | - 附录G(资料性) 自动阀燃气通路的组成 引用 |
| - 附录H(规范性附录) NOx试验 | - 附录H(规范性) NOx试验 - 增加： - H.3.7 多气源条件的试验 - H.3.7.1 采暖炉烟气中NOx浓度，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。 - H.3.7.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。 - H.3.7.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。 - H.4 单位换算 - d) 富氢天然气基准气NOx排放量的单位换算按表H.6选取 |
| - 附录I(规范性附录) 使用交流电源采暖炉的电气安全 | - 附录I(规范性) 使用交流电源采暖炉的电气安全 - 增加： - I.13 发热试验 - I.13.1 采暖炉发热试验应分别使用天然气和以明示氢气最高含量的富氢天然气进行，在不利运行条件下进行检测。 - I.13.2 在发热试验时应处于供电电压为（0.90～1.10）倍额定电压范围内的不利电压条件。 - I.13.3 在发热试验条件下，电气部件应符合GB 4706.1-2005第11章要求，其中GB 4706.1-2005表3的限值应减少10 K。 |
| - 附录J(规范性附录) 电磁兼容安全性 | - 附录J(规范性) 电磁兼容安全性 - 引用 |
| - 附录K(规范性附录) 风险评估 | - 附录K(规范性) 风险评估 - 引用 |

表A.1 （续）

| GB 25034-2020项目条款 | 本文件对应条款及差异说明 |
| --- | --- |
| - 附录L(规范性附录) 回水温度30℃状态冷凝炉采暖热效率修正 | - 附录L(规范性) 回水温度30℃状态冷凝炉采暖热效率修正 引用 |
| - 附录M(规范性附录) 额定热负荷下点火时间试验方法 | - 附录M(规范性) 额定热负荷下点火时间试验方法 引用 |
| - 附录N(资料性附录) 基本风险等级 | - 附录N(资料性) 基本风险等级 引用 |
| - 附录O(资料性附录) 安全保护措施 | - 附录O(资料性) 安全保护措施 引用 |
| - 附录P(资料性附录) 风险评估示例 | - 附录P(资料性) 风险评估示例 引用 |

_______________________