| ICS | 91.140 |  |
| --- | --- | --- |
| CCS P 45 |  |  |

广东省燃气具协会团体标准

富氢天然气 家用燃气燃烧器具

通用试验方法

Hydrogen enriched natural gas  Domestic gas burning appliances

Universal test methods

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2023 - XX- XX发布

2023 - XX - XX实施

广东省燃气具协会

广东省燃气用具产品标准化技术委员会

T/GGAA XXX3—2023

T/GGAA

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  试验条件	1

5  试验用燃气	1

5.1  试验用燃气	1

5.2  气种类代号和试验气压力代号	1

5.3  华白数和燃烧势	2

6  燃具热负荷试验	2

6.2试验气条件	2

7  燃气系统气密性试验	2

7.1  燃气阀气密性	2

7.2  燃气管路气密性	2

8  燃烧工况试验	3

9  温升试脸	3

9.2  试验气条件	3

9.3  试验方法	3

10  点火装置性能试验	4

11  火焰监控装置动作性能试验	4

12  过热保护装置动作性能试验	4

13  耐久性试验	4

14  耐热性能试验	4

15  结构试验.	4

16  使用市电的燃具电气安全性能试验	4

17  使用市电的燃具电磁兼容安全性试验	4

附录A（资料性）  试验用仪器仪表	5

附录B（规范性）  出厂例行检验试验方法	6

附录C（规范性）  NOx试验	7

附录D（规范性）  噪声试验	8

附录E（规范性）  电磁兼容安全性试验	9

附录AA （资料性 ） 本文件与GB/T 16411-2023的差异说明	10

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件与GB/T 16411-2023《家用燃气燃烧器具的通用试验方法》配合使用。

本文件中写明“适用”的部分，表示GB/T 16411中的相应条款适用于本文件；本文件中写明“代替”或“修改”的部分，以本文件的条款为准；本文件中写明“增加的部分，表示除要符合GB/T 16411中的相应条款外，还要符合本文件所增加的条款。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

T/GGAA XXX是使用富氢天然气的家用燃气燃烧器具系列标准，分为以下几部分：

T/GGAA XXX1   富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX2.1 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求

T/GGAA XXX2.2 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求

T/GGAA XXX2.3 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求

T/GGAA XXX2.4 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气灶具的特殊要求

T/GGAA XXX3   富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法

本部分是T/GGAA XXX第3部分。

本文件由广东省燃气具协会提出并归口。

广东省燃气具协会和广东省燃气用具产品标准化技术委员会联合组织编制和发布。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件是首次发布。

富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法

  - 范围

本文件规定了使用富氢天然气的燃气燃烧器具(简称燃气具)的术语和定义、试验条件、试验用燃气及其通用性能的试验方法。

本文件适用于使用富氢天然气的家庭用的各种燃气灶具、燃气快速热水器、燃气采暖热水炉。

本文件不适用于仅允许使用天然气的家用燃气燃烧器具。

- 本文件所指燃气是T/GGAA XXX1规定的富氢天然气。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 16411 家用燃气用具通用试验方法

T/GGAA XXX1 富氢天然气 燃气分类和基本特性

  - 术语和定义

GB/T 16411和T/GGAA XXX 1、T/GGAA XXX2.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 富氢天然气hydrogen enriched natural gas, HENG

供家用燃气燃烧器具使用的氢气和天然气混合燃气。

- 参照GB/T 13611-2018对天然气的规定，本文件规定进入燃气器具输入端的富氢天然气压力不高于3000 Pa，在城镇燃气系统输送过程中，富氢天然气的压力可能高于3000Pa。

[来源：T/GGAA XXX1. 1-2023, 3.1]

  - 试验条件

GB/T 16411-2023该章适用。

增加：

- e) 氮氧化物含量应小于10PPM。

  - 试验用燃气

GB/T 16411-2023该章用以下内容代替。

    - 试验用燃气

应使用T/GGAA XXX1规定的试验用气。

当试验用燃气可按产品设计时所依据的燃气，参考T/GGAA XXX 1的有关规定。

燃气具的燃烧稳定性试验可以按T/GGAA XXX1-2023第4.3条的简化方案进行。

    - 气种类代号和试验气压力代号

本文件使用的试验气种类代号和试验气压力代号见表1和表2。

表1 试验用燃气种类

| 代 号 | 气 质 |
| --- | --- |
| 0 | 基准气 |
| 1 | 黄焰和不完全燃烧界限气 |
| 2 | 回火界限气 |
| 3 | 离焰界限气 |

表2 试验用燃气压力/Pa

| 代 号 | 试验气压力 |
| --- | --- |
| 1（最高压力） | 3000 |
| 2（额定压力） | 2000 |
| 3（最低压力） | 1000 |

- “2-2”气，表示回火界限气，额定压力条件。

- “0-1”气，表示基准气，最高压力条件。

    - 华白数和燃烧势

配制试验气的华白数和燃烧势波动应在2%范围内。

  - 燃具热负荷试验

GB/T 16411-2023该章除以下内容外适用。

- 替代：

6.2试验气条件

- 试验时，应分别使用0T-2和0S-2试验气，图1中压力计2的燃气压力应为额定燃气压力。

  - 燃气系统气密性试验

    - 燃气阀气密性

      - 内泄漏

- 逐个检测闭合元件，使被测的闭合元件处于关闭位置，打开其他闭合元件，从燃具燃气人口处施加环境温度下的下列压力的空气，试验泄漏量:

- 0.6 kPa；

- 15 kPa。

      - 外泄漏

- 打开起密封作用的所有阀门，从燃具燃气人口处和燃气阀出口同时施加1.5倍最大工作压力或15 kPa中较大值的环境温度下空气，试验泄漏量。

    - 燃气管路气密性

      - 燃气管路气密性按下列步骤试验:

- 打开起密封作用的所有阀门，并用制造商提供的适当零件代替喷嘴或限流器来堵塞燃气出口，        从燃气人口处施加15 kPa的环境温度下空气，试验泄漏量；

- 按制造商规定的维修保养时需要拆卸的气密接头反复拆装5次后，再按a)步骤进行一次气密        性试验。

      - 出厂例行检验时，按附录B中B.l的规定进行试验。

  - 燃烧工况试验

- GB/T 16411-2023该章除以下内容适用。

增加：

表2注101：富氢天然器型燃气具，使用0T-2和0S-2试验气替代0-2试验气。试验应在不同的气源条件下进行。

  - 温升试验

- GB/T 16411-2023该章除以下内容外适用。

- 替代：

9.2 试验气条件

- 使用0T-1和0T-3试验气。

9.3 试验方法

- 9.3.1调节和控制装置

- 用布点胶将0.3mm细丝热电偶粘贴在调节装置、控制装置和安全装置，以及其他可能应为热量产生不良影响的各部位表面，测量其最高温度。在不同的运行条件下分别进行试验：

- 控制温控器设置在最高温度值，使用0T-1试验气，燃具所有燃烧器在燃气量最大状态至少运行30 min后，达到热平衡时，测量表面温度；

- 控制温控器设置在维持所有燃烧器连续运行的燃气量最小状态，使用0T-3试验气，燃具至少运行30 min后，达到热平衡时，测量表面温度。

- 9.3.2燃具壳体表面

- 用布点胶将0.3mm细丝热电偶粘贴在燃具侧面、前面和顶部或底部，测量其最高温度。控制温控器设置在最高温度值，额定热负荷状态，燃具所有燃烧器在燃气量最大状态至少运行30 min后，达到热平衡时，测量表面温度。

- 9.3.3测试板

控制温控器设置在最高温度值，额定热负荷状态，燃具所有燃烧器在燃气量最大状态至少运行30 min后，达到热平衡时试验表面温升。试验测试板最高表面温度。当制造商说明书允许燃具安装在由易燃材料组成的墙体表面，且测试板表面温升为60 K～80K时，按制造商说明书采取措施后，重新试验一次。

- 增加：

- 9.101 使用交流电源的燃气具，在发热试验时应处于供电电压为（0.90～1.10）倍额定电压范围内的不利电压条件。

- 9.102 燃气具在温升试验条件下，需在35℃±3℃试验条件下进行表面温度检测，表面温度应符合温度限值要求。本条可以用9.103代替。

- 9.103 燃气具在温升试验条件下，在试验环境＜35℃时，应符合温升限值要求。

- 9.104 燃气具在温升试验条件下，电气部件应按GB 4706.1-2005第11章要求测试。

  - 点火装置性能试验

- GB/T 16411-2023该章适用。

  - 火焰监控装置动作性能试验

- GB/T 16411-2023该章适用。

  - 过热保护装置动作性能试验

- GB/T 16411-2023该章适用。

  - 耐久性试验

- GB/T 16411-2023该章适用。

  - 耐热性能试验

- GB/T 16411-2023该章适用。

  - 结构试验.

- GB/T 16411-2023该章适用。

  - 使用市电的燃具电气安全性能试验

- GB/T 16411-2023该章适用。

  - 使用市电的燃具电磁兼容安全性试验

- GB/T 16411-2023该章适用。

- （资料性）
试验用仪器仪表

GB/T 16411-2023该附录适用。

- （规范性）
出厂例行检验试验方法

GB/T 16411-2023该附录除以下内容外适用。

增加：

B.101 富氢天然器型燃气具，使用0T-2试验气替代0-2试验气。

- （规范性）
NOx试验

- GB/T 16411-2023该附录除以下内容外适用。

替代：

    - 使用气源

使用0T-2和0S-2试验气。

增加：

C.101 燃气具烟气中NOx浓度，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。

C.102 富氢天然气基准气NOx排放量的单位换算按表C.7。

- 表C.7  富氢天然气基准气NOx排放量的单位换算（α=1）       单位：mg/kWh

| 单位换算 | 富氢天然气类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10S | 20S | 30S |
| 1 ppm | 1.7387 | 1.7190 | 1.6956 |

- 对于NOx: 1 ppm=2.054 mg/m3。

- （规范性）
噪声试验

GB/T 16411-2023该附录适用。

- （规范性）
电磁兼容安全性试验

GB/T 16411-2023该附录适用。

附录AA
（资料性）
本文件与GB/T 16411-2023的差异说明

本文参考GB/T 16411-2023结构编制，除相应条款编辑性改动外，主要技术差异如下：

- 条款1范围，指定适用范围为使用富氢天然气的家用各种燃气用具等；

- 条款2规范性引用文件，增加T/GGAA XXX1 富氢天然气 燃气分类和基本特性；

- 条款3术语定义增加T/GGAA XXX 1、T/GGAA XXX2.1界定的下列术语和定义适用于本文件；

- 条款4试验条件，增加实验室环境氮氧化物含量应小于10 ppm要求，其他GB/T 16411-2023规定的试验条件适用。

- 条款5试验用燃气，5.1规定试验燃气使用T/GGAA XXX1规定的试验用气。当试验用燃气可按产品设计时所依据的燃气，参考T/GGAA XXX 1的有关规定，燃烧稳定性试验可以按T/GGAA XXX1-2023第4.3条简化方案进行；

- 5.2规定规定富氢天然气燃具试验气种类代号和试验气压力代号、华白数要求；

- 条款6燃气具热负荷试验，GB/T 16411-2023该章除以下内容外适用。富氢燃具热负荷试验气条件，应分别使用0T-2和0S-2试验气进行试验，燃气压力应为额定燃气压力；

- 条款8燃烧工况试验，GB/T 16411-2023该章除以下内容适用。增加：富氢天然器型燃气具，使用0T-2和0S-2试验气替代0-2试验气，试验应在不同的气源条件下分别进行。

- 条款9温升试验，GB/T 16411-2023该章除以下内容适用。替代：试验气条件使用0T-1和0T-3试验气。试验方法中涉及燃气条件的相应描述进行替换。

- 增加：使用交流电源的燃气具温升试验供电电压为为（0.90～1.10）倍额定电压范围内的不利电压条件。

- 增加：增加试验环境为35℃±3℃试验条件下的表面温度检测要求

- 增加：电气部件温升测试要求。

- 附录B，规定出厂例行检验试验方法，增加：富氢天然器型燃气具使用0T-2试验气替代0-2试验气，其余GB/T 16411-2023该附录适用。

- 附录C, NOx试验GB/T 16411-2023该附录除以下内容外适用。替代：使用气源使用0T-2和0S-2试验气。增加：燃气具烟气中NOx浓度，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。增加：富氢天然气基准气NOx排放量的单位换算表。

_______________________