| ICS | 97.120 |  |
| --- | --- | --- |
| CCS Y 69 |  |  |

广东省燃气具协会团体标准

富氢天然气 家用燃气燃烧器具

燃气快速热水器的特殊要求

Hydrogen enriched natural gas  Domestic gas burning appliances

Particular requirements for gas instantaneous water heater

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2023 - XX- XX发布

2023 - XX - XX实施

广东省燃气具协会

广东省燃气用具产品标准化技术委员会

T/GGAA XXX2.2—2023

T/GGAA

发布

目次

前言	Error: Reference source not found

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类及型号	1

4.1  分类	1

4.2  型号	2

5  材料及结构要求	2

5.1  材料	2

5.2  结构	2

5.3  特殊要求	2

5.3  特殊要求	2

6  性能要求	2

7  试验方法	3

7.1  实验室条件	3

7.2  试验用燃气条件	3

7.3  试验系统和检测仪器、仪表及试验设备	3

7.4  结构外观检验	3

7.5  燃气系统气密性试验	3

7.5  燃气系统气密性试验	3

7.6  热负荷准确度及热负荷限制试验	4

7.7  燃烧工况试验	4

7.8  表面温升试验	4

7.8  表面温升试验	4

7.9  燃气稳压装置试验	4

7.10  点火装置试验	4

7.11  安全装置试验	4

7.12  耐久性能试验	4

7.13  连续燃烧试验	5

7.14  密封结构的漏气量试验	5

7.15  水路系统耐压性能试验	5

7.16  耐振性能试验	5

7.17  热水性能试验	5

8  检验规则	5

9  标志、安装、包装、运输、贮存	5

附录A（规范性）  家用供暖燃气快速热水器、家用两用型燃气快速热水器的特殊要求	Error: Reference source not found

附录B（规范性）  冷凝式热水器的特殊要求	Error: Reference source not found

附录C（规范性）  使用交流电热水器的电气安全	Error: Reference source not found

附录D（规范性）  电磁兼容安全及电子控制系统的控制要求	Error: Reference source not found

附录E（资料性）  热水器燃烧烟气中氮氧化物含量φ[NOx(α＝1)]分级规定	Error: Reference source not found

附录F（规范性）  热水器安装技术要求	Error: Reference source not found

附录G（规范性）  间接方法试验装置的固有热损失和循环泵的热影响	Error: Reference source not found

附录H（规范性）  测定在满负荷下的点火时间的方法	Error: Reference source not found

附录AA（资料性）  本文件与GB 6932-2015的差异说明	 Error: Reference source not found

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件与GB 6932-2015《家用燃气快速热水器》配合使用。

本文件中写明“适用”的部分，表示GB 6932中的相应条款适用于本文件；本文件中写明“代替”或“修改”的部分，以本文件的条款为准；本文件中写明“增加”的部分，表示除要符合GB 6932中的相应条款外，还要符合本文件所增加的条款。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

T/GGAA XXX是使用富氢天然气的家用燃气燃烧器具系列标准，分为以下几部分：

T/GGAA XXX1   富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX2.1 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求

T/GGAA XXX2.2 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求

T/GGAA XXX2.3 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求

T/GGAA XXX2.4 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气灶具的特殊要求

T/GGAA XXX3   富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法

本部分是T/GGAA XXX第2.2部分。

本文件由广东省燃气具协会提出并归口。

广东省燃气具协会和广东省燃气用具产品标准化技术委员会联合组织编 制和发布。

本文件起草单位：

本文件起草人：

本文件为首次制定。

富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求

  - 范围

本文件规定了使用富氢天然气的家用燃气快速热水器的术语和定义、分类及型号、材料及结构要求、性能要求、试验方法、检验规则和标志、安装、包装、运输、贮存。。

本文件适用于使用富氢天然气的额定热负荷不大于70 kW的家用供热水燃气快速热水器(以下简称热水器)，包括冷凝式的供热水热水器的特殊要求,富氢天然气中氢气含量不大于30％体积分数。

本文件不适用于仅允许使用天然气的家用燃气快速热水器。

本文件不适用于燃气容积式热水器,以及不适用于直排式、自然排气式、自然给排气式家用燃气快速热水器。

- 本标准所指燃气，是T/GGAA XXX1规定的富氢天然气。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求

GB 6932-2015 家用燃气快速热水器

GB/T 13611-2018 城镇燃气分类和基本特征

GB 16914 燃气燃烧器具安全技术条件

GB 20665-2015 家用燃气快速热水器及燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB/T 38442 家用燃气燃烧器具结构通则

T/GGAA XXX1 富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX2.1 富氢天然气 家用燃气燃烧器具通用要求

T/GGAA XXX3  富氢天然气 家用燃气用具 通用试验方法

  - 术语和定义

GB 6932-2015、GB 20665-2015、 T/GGAA 1-XXXX1界定的术语和定义适用于本文件。

  - 分类及型号

    - 分类

GB 6932-2015该条文除以下内容均适用。

替代：

      - 按使用燃气的种类分为：天然气、富氢天然气。燃气的分类代号和额定供气压力见表1。

- 燃气分类

| 燃气类别 | 代 号 | 燃气额定供气压力/Pa |
| --- | --- | --- |
| 天然气 | 10T、12T | 2000 |
| 富氢天然气 | 10H、20H、30H |  |

    - 型号

GB 6932-2015该条文用以下内容替代。

替代:

      - 富氢天然气型热水器的燃气代号，应符合T/GGAA XXX1规定，按热水器适用的最高氢气比例的富氢天然气标识。

      - 预期使用氢气比例不超过5％的富氢天然气的热水器,产品型号和规格按使用天然气确定。

      - 热水器的额定运行指标如额定热负荷等，以使用明示最高氢气比例的富氢天然气条件确定。

      - 热水器型号编制如下：

JS Q 20 – H - ABC

产品特征序号（由制造厂自行编制）

热水器适用燃气类别代号。可使用12T天然气和富氢天然气两种燃气的产品，代号为H。

额定热负荷20 kW

室内型强制排气式

热水器

      - 型号中出现的字符全部采用大写字符。

  - 材料及结构要求

    - 材料

GB 6932-2015该条款除以下内容外均适用。

增加：

5.1.1.7 使用富氢天然气的燃气灶中与燃气接触的结构材料相容性要求，与使用12T天然气的燃气灶的相同。

    - 结构

GB 6932-2015该条款除以下内容外均适用。

替代：

- 5.2.1.1 热水器部件在设计制造时应考虑到安全、牢固和耐用性，整体结构稳定可靠，在正常操作时不应有损坏或影响使用的功能失效。其中，使用过程中可能承受燃气供气压力的燃气密封件、热水器零部件及其总成应按不低于21 kPa的试验压力进行结构验证，试验结果应符合GB 6932-2015第5.2条的要求，且不得发生泄漏、不可恢复的变形和破损的情况。

    - 特殊要求

GB 6932-2015该条文用以下内容替代。

替代：

5.3 特殊要求

冷凝式热水器的材料及结构除应满足5.1和5.2的要求外，还应满足附录B的特殊要求。

  - 性能要求

GB 6932-2015该章除以下内容外均适用。

替代：

    - 热水器性能应满足表6要求，冷凝式热水器的特殊要求还应满足附录B的性能要求。

    - 热水器燃烧烟气中氮氧化物含量φ[NOx(α＝1)]应按附录E评价，且NOx(α＝1)排放等级不应低于4级，NOx(α＝1)极限浓度不应高于0.010%。

增加：

    - 热水器应能够在天然气和在氢气含量不大于明示最高含量的富氢天然气供气条件下，符合GB 6932-2015表6的要求。

    - 热水器适用的基准气中氢气最大含量为明示燃气的氢气含量。例如，适用氢气含量大于10%～20%体积分数的富氢天然气热水器，按氢气含量20%体积分数的热水器要求。

    - 热水器不应使用氢气比例高于明示最高氢气比例的富氢天然气的燃气。

    - 热水器的燃烧工况应按明示的燃气类别进行试验，试验结果符合 GB 6932-2015表6的要求。

- 热水器应按天然气和明示氢气最高含量的富氢天然气使用要求，分别进行试验：

- 热水器的燃烧工况试验可以按T/GGAA XXX1-2023第4.3条的简化方案进行。

    - 燃气具在表面温升试验条件下，电气部件应符合GB 4706.1-2005第11章要求，其中表3的值应减少10 K。

    - 现役产品的适应性评价按T/GGAA XXX2.1-2023附录B的要求。

  - 试验方法

    - 实验室条件

GB 6932-2015该条文适用。

    - 试验用燃气条件

GB 6932-2015该条文适用。

    - 试验系统和检测仪器、仪表及试验设备

GB 6932-2015该条文适用。

    - 结构外观检验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 燃气系统气密性试验

GB 6932-2015该条文用以下内容替代。

替代：

7.5 燃气系统气密性试验

见表11。

表11 燃气系统气密性试验

| 项 目 | 热水器状态、试验条件及方法 |
| --- | --- |
| 燃气阀门 | 使被测燃气阀门为关闭状态，其余阀门打开，逐道检测(并联的阀门作为同一道阀门 - 检测)。在燃气人口连接测漏仪.从燃气人口处施加环境温度下的下列压力的空气，其泄漏量符合表6要求； - a) 0.6 kPa； - b) 15 kPa。 - 允许采用人为方式关闭或打开阀门检测。 |
| 燃气进气口至燃烧器火孔 | 燃气条件：0T-1点燃全部燃烧器.用检查火或检漏液检查从燃气进气口至燃烧器火孔 前各连接部位是否有漏气现象。 |

    - 热负荷准确度及热负荷限制试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 燃烧工况试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 表面温升试验

GB 6932-2015该条文用以下内容替代。

替代：

7.8 表面温升试验

见表23。

表23 表面温升试验

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 试验状态 | 热水器处于热负荷最大的使用状态，调节热水温度使其在额定水压下的最高出水温度60℃～80℃，达不到60℃时可调至最高使用温度进行。 |
| 试验条件 | 燃气条件：0T-1； 电压条件: （0.90～1.10）倍额定工作电压； 环境温度：15℃～35℃ |
| 试验方法 | - 各部位的温升试验，在点燃主燃烧器后连续工作30 min后进行； b）在试验环境＜35℃时，符合温升限值要求，可判定其合格； c) 若在 b)条件下，不能判定其符合性，应在基准环境条件下进行试验，热水器表面温升试验的基准环境温度为35℃±3℃。 |
| - 各部位的测温点，指下列各部位: ①旋钮、手柄类等在点火、熄火、调节的使用操作时，手必须接触的部位; ②接近①项部分周围部位，进行①项操作时手有可能触及的部位; ③除①、②项以外的外壳表面其他部位为手不易接触的部位(不包括防倒风排烟罩、排烟管、观火孔边缘)。 |  |

    - 燃气稳压装置试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 点火装置试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 安全装置试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 耐久性能试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 连续燃烧试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 密封结构的漏气量试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 水路系统耐压性能试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 耐振性能试验

GB 6932-2015该条文适用。

    - 热水性能试验

GB 6932-2015该条文适用。

  - 检验规则

GB 6932-2015该章适用。

  - 标志、安装、包装、运输、贮存

GB 6932-2015该章适用。

- （规范性）
家用供暖燃气快速热水器、家用两用型燃气快速热水器的特殊要求

GB 6932-2015该附录不适用。

- （规范性）
冷凝式热水器的特殊要求

GB 6932-2015该附录不适用。

- （规范性）
使用交流电热水器的电气安全

GB 6932-2015该附录适用。

- （规范性）
电磁兼容安全及电子控制系统的控制要求

GB 6932-2015该附录适用。

- （资料性）
热水器燃烧烟气中氮氧化物含量φ[NOx(α＝1)]分级规定

GB 6932-2015该附录用以下内容替代。

替代；

E.1热水器燃烧烟气中氮氧化物含量φ[NOx(α＝1)]分级规定

见表E.l

表E.1　氮氧化物排放等级

| NOx(α＝1)排放等级 | NOx(α＝1)极限浓度/％ |
| --- | --- |
| 1 | 0.026 |
| 2 | 0.020 |
| 3 | 0.015 |
| 4 | 0.010 |
| 5 | 0.007 |

  - 试验方法

按T/GGAA XXX3-2023附录C的规定。

- （规范性）
热水器安装技术要求

GB 6932-2015该附录适用。

- （规范性）
间接方法试验装置的固有热损失和循环泵的热影响

GB 6932-2015该附录不适用。

- （规范性）
测定在满负荷下的点火时间的方法

GB 6932-2015该附录适用。

附录AA
（资料性）
本文件与GB 6932-2015的差异说明

| GB 6932-2015 项目条款 | 本文件对应条款及差异说明 |
| --- | --- |
| 1 范围 | 1范围 增加 本文件规定了使用富氢天然气的家用燃气快速热水器的术语和定义、分类及型号、材料及结构要求、性能要求、试验方法、检验规则和标志、安装、包装、运输、贮存。。 本文件适用于使用富氢天然气的额定热负荷不大于70 kW的家用供热水燃气快速热水器(以下简称热水器)，包括冷凝式的供热水热水器的特殊要求,富氢天然气中氢气含量不大于30％体积分数。 本文件不适用于仅允许使用天然气的家用燃气快速热水器。 本文件不适用于燃气容积式热水器,以及不适用于直排式、自然排气式、自然给排气式家用燃气快速热水器。 注: 本标准所指燃气，是T/GGAA XXX1规定的富氢天然气。 |
| 2 规范性引用文件 | 2 规范性引用文件 增加 GB 16914 燃气燃烧器具安全技术条件 GB 20665-2015 家用燃气快速热水器及燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 GB/T 38442 家用燃气燃烧器具结构通则 T/GGAA XXX1富氢天然气 燃气分类和基本特性 T/GGAA XXX2.1 富氢天然气 家用燃气燃烧器具通用要求 T/GGAA XXX3 富氢天然气 家用燃气用具 通用试验方法 |
| 3 术语定义 | 增加 GB 20665-2015、 T/GGAA 1-XXXX1界定的术语和定义适用于本文件。 |
| 4 分类及型号 | 4 型号和规格 替代 4.1.2 按使用燃气的种类分为：天然气、富氢天然气。燃气的分类代号和额定供气压力见表1。 4.2.1富氢天然气型热水器的燃气代号，应符合T/GGAA XXX1规定，按热水器适用的最高氢气比例的富氢天然气标识。 4.2.2 预期使用氢气比例不超过5％的富氢天然气的热水器,产品型号和规格按使用天然气确定。 4.2.3 热水器的额定运行指标如额定热负荷等，以使用明示最高氢气比例的富氢天然气条件确定。 |

附录AA 续

| 4 分类及型号 | 4.2.4热水器型号编制如下 4.2.5 型号中出现的字符全部采用大写字符。 |
| --- | --- |
| 5 材料及结构要求 | 5.1 材料 增加 5.1.1.7 使用富氢天然气的燃气灶中与燃气接触的结构材料相容性要求，与使用12T天然气的燃气灶的相同。 5.2 结构 替代 5.2.1.1 热水器部件在设计制造时应考虑到安全、牢固和耐用性，整体结构稳定可靠，在正常操作时不应有损坏或影响使用的功能失效。其中，使用过程中可能承受燃气供气压力的燃气密封件、热水器零部件及其总成应按不低于21 kPa的试验压力进行结构验证，试验结果应符合GB 6932-2015第5.2条的要求，且不得发生泄漏、不可恢复的变形和破损的情况。 5.3 特殊要求 替代 冷凝式热水器的材料及结构除应满足5.1和5.2的要求外，还应满足附录B的特殊要求。 |
| 6 性能要求 | 替代 6.1 热水器性能应满足表6要求，冷凝式热水器的特殊要求还应满足附录B的性能要求 6.2 热水器燃烧烟气中氮氧化物含量φ[NOx(α＝1)]应按附录E评价，且NOx(α＝1)排放等级不应低于4级，NOx(α＝1)极限浓度不应高于0.010%。 增加 6.3 热水器应能够在天然气和在氢气含量不大于明示最高含量的富氢天然气供气条件下，符合GB 6932-2015表6的要求。 6.4 热水器适用的基准气中氢气最大含量为明示燃气的氢气含量。例如，适用氢气含量大于10%～20%体积分数的富氢天然气热水器，按氢气含量20%体积分数的热水器要求。 6.5 热水器不应使用氢气比例高于明示最高氢气比例的富氢天然气的燃气。 6.6 热水器的燃烧工况应按明示的燃气类别进行试验，试验结果符合 GB 6932-2015表6的要求。 a) 热水器应按天然气和明示氢气最高含量的富氢天然气使用要求，分别进行试验： b) 热水器的燃烧工况试验可以按T/GGAA XXX1第XXX条的简化方案进行。 |

附录AA 续

| 6 性能要求 | 6.7 燃气具在表面温升试验条件下，电气部件应符合GB 4706.1-2005第11章要求，其中表3的值应减少10 K。 6.8 现役产品的适应性评价按T/GGAA XXX2.1-2023附录B的要求。 |
| --- | --- |
| 7 试验方法 | 替代 7.5 燃气系统气密性试验 见表11 7.8 7.8 表面温升试验 见表23 |
| - 8检验规则 | 引用 |
| - 9标志、安装、包装、运输、贮存 | 引用 |
| - 附录 | 替代 E.1 热水器燃烧烟气中氮氧化物含量φ[NOx(α＝1)]分级规定 见表E.l 增加 附录AA 本文件与GB 6932-2015差异说明。 |

_______________________