| ICS | 91.140 |  |
| --- | --- | --- |
| CCS P 45 |  |  |

广东省燃气具协会团体标准

富氢天然气 家用燃气燃烧器具

通用要求

Hydrogen enriched natural gas  Domestic gas burning appliances

General requirements

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

广东省燃气具协会

广东省燃气用具产品标准化技术委员会

T/GGAA XXX2.1—2023

发布

T/GGAA

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类和型号	2

5  要求	2

6  试验方法	4

7  检验规则	4

8  标识、警示和说明	5

9  包装、运输和贮存	5

附录A（资料性）本文件支持GB 16914-2023基本要求的条款对应表	6

附录B（资料性）天然气型燃气具的富氢天然气适应性检查导则	7

参考文献 	8

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

T/GGAA XXX是使用富氢天然气的家用燃气具系列标准，分为以下几部分：

T/GGAA XXX1  富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX2.1富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求

T/GGAA XXX2.2富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求

T/GGAA XXX2.3富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求

T/GGAA XXX2.4富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气灶具的特殊要求

T/GGAA XXX3  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法

本部分是T/GGAA XXX第2部分。

本文件由广东省燃气具协会提出并归口。

广东省燃气具协会和广东省燃气用具产品标准化技术委员会联合组织编制和发布。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件是首次发布。

富氢天然气 家用燃气具 通用要求

  - 范围

本文件规定了使用富氢天然气的家用燃气具（简称燃气具）的术语和定义、型号和规格、要求、试验方法、检验规则、标识和使用说明、以及包装、运输、贮存等。

本文件适用于使用富氢天然气的家用燃气具，包括燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气灶等，富氢天然气中氢气含量不大于30%体积分数。

本文件不适用于仅允许使用天然气的家用燃气具。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4706.1家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求

GB 13611  城镇燃气分类和基本特征

GB 16914  燃气燃烧器具安全技术条件

GB 17905  家用燃气燃烧器具安全管理规则

GB/T 16411-2023 家用燃气燃烧器的通用试验方法

GB/T 38442 家用燃气燃烧器具结构通则

GB/T 38522 户外燃气燃烧器具

T/GGAA XXX1 富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX3  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 富氢天然气hydrogen enriched natural gas, HENG

- 供家用燃气器具使用的氢气和天然气混合燃气。

- 注:参照GB/T 13611-2018对天然气的规定，本文件规定进入燃气器具输入端的富氢天然气压力不高于3000 Pa，在城镇燃气系统输送过程中，富氢天然气的压力可能高于3000Pa。

    - 富氢就绪HENG ready

- 燃气器具可以适应氢气含量不大于明示氢气最高含量的富氢天然气和常规天然气两种气源的技术特性。

    - 额定热负荷 nominal heat input

额定热流量

制造厂家标识的在额定燃气供气压力下，使用基准状态下明示氢气最高含量的富氢天然气基准气时燃气具热负荷的设计值。

    - 最大热负荷 maximum heat input

最大热流量

制造厂家标识的在额定燃气供气压力下，使用基准状态下天然气（12T）时燃气具热负荷的设计值。

  - 型号和规格

    - 产品型号和规格按产品特殊要求的规定。

    - 富氢天然气型燃气具的燃气代号，应符合T/GGAA XXX1规定，按燃气具适用的最高氢气比例的富氢天然气标识。

    - 预期使用氢气比例不超过5％的富氢天然气的燃气具,产品型号和规格按使用天然气确定。

    - 燃气具的额定热负荷，以使用明示最高氢气比例的富氢天然气条件确定。

  - 要求

    - 一般规定

      - 燃气具产品应符合GB 16914以及相应产品的强制性标准要求和能效标准要求，其中户外燃气具还应符合GB/T 38522要求。本文件规定的要求是在使用富氢天然气条件下，对产品的强制性要求的补充完善。

      - 适用于户外场所的产品，还应符合GB/T 38522的要求。

      - 富氢天然气应符合T/GGAA XXX1要求。

      - 燃气具不应使用氢气比例高于明示最高氢气比例的富氢天然气的燃气。

    - 材料和结构

      - 使用氢气含量不大于30%体积分数的富氢天然气的家用燃气具，与燃气接触的结构材料相容性，按使用12T天然气的燃气具相同要求。

      - 燃气具材料和结构应符合GB/T 38442以及相应的强制性产品标准要求，其中户外燃气具还应符合GB/T 38522-2020第5章要求。

      - 燃气具各部件的结构均应有良好的密封，其密封性能应符合本文件5.3.4.1和5.3.4.2条的要求。

      - 对于换热表面可能析出凝结水的器具，应利用最大氢气比例的燃气，检查换热表面析出凝结水的情况，可能存在凝结水析出的产品，应采取防止凝结水对燃烧器稳定运行、结构部件腐蚀，以及对凝结水排放进行适当处理以避免对建筑结构和环境造成影响。

    - 技术要求

      - 一般要求

        - 燃气具技术要求应符合相关强制产品标准和其它适用产品标准要求。

        - 燃气具适用的基准气中氢气最大含量，为该燃气具明示燃气的氢气含量。例如，适用氢气含

量大于10%～20%体积分数的富氢天然气热水器，按氢气含量20%体积分数的热水器要求。

        - 燃气具应能够在天然气供气和在氢气含量不大于明示氢气最高含量的富氢天然气供气条件下，符合本文件5.3.3和5.3.6的要求。

        - 可能受燃气燃烧过程影响的燃气具安全性，应按明示的燃气类别进行试验，试验结果符合相关产品标准。

        - 现役产品的适应性评价按附录B的要求。

      - 燃气类别

        - 燃气具明示的适用燃气类别，按GB 13611和T/GGAA XXX1规定的代号。

        - 在本文件中,12T天然气可视为氢气含量为零的富氢天然气。

      - 燃烧性能

        - 燃气具的燃烧稳定性应按明示的燃气类别进行试验，试验结果符合相关产品标准。

        - 燃气具应按天然气和明示氢气最高含量的富氢天然气使用要求，分别进行试验。

        - 燃气具的燃烧稳定性试验可以按T/GGAA XXX1-2023第4.3条的简化方案进行。

        - 燃气具的排放的烟气中CO以及其中污染物浓度，应符合特殊要求规定，其中，烟气中NOX(α＝1)浓度应不超过0.009％（90PPM）。

      - 气密性

        - 燃气系统气密性应符合相关产品的强制性标准要求，而且符合5.3.4.2的要求。

        - 燃气阀气密性

- 5.3.4.2.1 按GB/T 16411-2023第7.1.1条规定，内泄漏量应不大于0.07L/h，试验压力为：

- a) 0.6 kPa；

- b) 15 kPa。

- 5.3.4.2.2 按GB/T 16411-2023第7.1.2条规定，外泄漏量应不大于0.07L/h，试验压力为15 kPa。

- 5.3.4.2.3 按GB/T 16411-2023第7.2条规定，燃气管路气密性泄漏量应不大于0.07L/h，试验压力为15 kPa。

        - 燃气具密封件、零部件的气密性应按不低于21kPa的试验压力进行耐压试验，试验结果符合相关产品标准要求，且不得发生泄漏、不可恢复的变形和破损的情况。

      - 技术性能

        - 燃气具的技术性能应按明示的燃气类别进行试验，试验结果符合相关产品标准。

        - 燃气具的热负荷或热负荷相关性能指标，以明示氢气最高含量的富氢天然气使用条件，作为燃气具额定性能指标，同时，需要明示以天然气使用条件的相关指标，热负荷最大值或热负荷最大值相关性能指标。燃气具明示的技术性能应在铭牌、产品说明以及技术文件等列出。

        - 在燃气中氢气比例发生变化时，燃气具热效率限值、烟气中CO、NOX等污染物浓度限值，温度限值等均应符合要求。

        - 燃气具的能效等级和其他质量分级，分级规则按相关产品标准。若燃气具性能由于气源不同导致跨等级情况，应按不利结果确定等级。

      - 发热试验

        - 燃气具发热试验应分别使用天然气和以明示氢气最高含量的富氢天然气进行，在不利运行条件下进行检测。

        - 使用交流电源的燃气具，在发热试验时应处于供电电压为（0.90～1.10）倍额定电压范围内的不利电压条件。

        - 燃气具在发热试验条件下，需在35℃±3℃试验条件下进行表面温度检测，表面温度应符合表1温度限值要求。本条可以用5.3.6.4代替。

        - 燃气具在发热试验条件下，在试验环境＜35℃时，应符合表1温升限值要求时，

- 表面温度限值

| 检测项目 |  | 温升限值 | 温度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易接触部位（旋钮、手柄等）的表面 | 金属及其他类似材料 | 25K | 60℃ |
|  | 非金属材料 | 35K | 70℃ |
| 不易接触的非工作的表面 | 金属及其他类似材料 | 70K | 105℃ |
|  | 非金属材料 | 85K | 120℃ |
| 主要零部件温升 | 燃气阀门外壳的表面 | 50K | 85℃ 或阀门的许用温度 |
|  | 燃气软管接头 | 25K | 60℃ |
|  | 干电池外壳 | 20K | 55℃ |
|  | 点火器及导线的表面 | 40K | 75℃ 或点火器及导线的许用温度 |
| 与器具接近的表面 | 安装器具地面的表面 | 55K | 90℃ |

        - 燃气具在发热试验条件下，电气部件应符合GB 4706.1-2005第11章要求，其中GB 4706.1-2005表3的限值应减少10 K。

  - 试验方法

- 燃气具试验方法应符合T/GGAA XXX3，以及相关产品标准、能效标准和其它适用产品标准要求。

  - 检验规则

- 燃气具检验规则应符合T/GGAA XXX3，以及相关产品标准、能效标准和其它适用产品标准要求。

  - 标识、使用说明

- 燃气具标识、使用说明应符合相关产品标准、能效标准和其它适用产品标准要求。

  - 包装、运输和贮存

- 燃气具包装、运输和贮存要求应符合相关强制产品标准和其它适用产品标准要求。

- （资料性）

本文件支持GB 16914-2023基本要求的条款对应表

表A.1 是本文件支持GB 16914-2023基本要求的条款对应表。

表A.1 本文件支持GB 16914-2023基本要求的条款对应表

| GB 16914-2023条款 | 基本要求内容 | 本文件对应条款 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 材料特性 | 5.2.1 |
| 5.2.2 | 材料保证 | 5.2.2 |
| 5.3.1.4 | 排烟冷凝 | 5.3.1.2 |
| 5.3.1.10 | 承压部件 | 5.3.4.2 |
| 5.3.2.1 | 燃气泄漏危险 | 5.2.3 |
| 5.3.6.1 | 安装位置及附近表面温升 | 5.3.6 |
| 5.3.6.2 | 操作部件表面温升 | 5.3.6 |
| 5.3.6.3 | 燃具其它部位表面温升 | 5.3.6 |

- （资料性）

天然气型燃气具的富氢天然气适应性检查导则

- B.1 范围

- 本文件适用于已经投入使用或已经在市场上流通的燃气具对富氢天然气的适应性检查，燃气具原先的明示适用气源为10T或12T。

- 本文件不适用于生产企业的出厂检验。

- B.2 一般规定

- B.2.1 在使用天然气条件下，燃气具为合格品。

- B.2.2 预期使用氢气比例不超过5％的富氢天然气的燃气具，按天然气型器具要求进行检测、判定。

- B.2.3 预期使用氢气比例超过5％的富氢天然气的燃气具，应在预期使用氢气比例最高的富氢天然气使用条件下进行检测、判定。

- B.2.4 若检测机构认为必要，可以在不超过预期使用最高氢气比例的适宜氢气比例下进行检测、判定。

- B.3 安全性试验

- B.3.1 气密性试验

- 燃气具的气密性应符合5.3.4.1要求。

- B.3.2 燃烧稳定性试验

- 预期使用氢气比例超过10％的富氢天然气的燃气具，燃烧稳定性应符合5.3.3要求。

- B.3.3 干烟气中的CO浓度

- 燃气具的干烟气中的CO浓度应符合5.3.3.4要求。

- B.3.4 结构安全性

- 预期使用氢气比例超过10％的富氢天然气的燃气具，应符合5.3.4.2的应力水平验证要求。

- B.3.5 凝结水检测

- 预期使用氢气比例超过5％的富氢天然气的燃气具，非冷凝式燃气热水器和非冷凝式燃气采暖热水炉，或采用二级换热的大气式（部分预混式）燃烧器的冷凝式燃气热水器和燃气采暖热水炉，应在预期使用氢气比例最高的富氢天然气供气条件下进行检测，结果符合5.2.4规定。

- B.4 热负荷和能效

- B.4.1 使用富氢天然气条件下的热负荷等性能，在预期使用氢气比例最高的富氢天然气供气条件下进行检测。

- B.4.2 使用富氢天然气条件下的能源利用效率等性能，在预期使用氢气比例最高的富氢天然气供气条件下进行检测，如果该氢气比例超过10％，需依据产品特殊要求评估后重新定级。

- B.5 标识

通过富氢天然气适应性检查的燃气具，应在燃气具原有铭牌附近或显著位置，标识通过检测的信息，信息至少包括：

a) 检测依据的标准；

b) 送检单位；

c) 适用氢气最高比例的富氢天然气代号；

d) 热负荷等性能；

e) 热效率；

f) 送检年、月等。

参 考 文 献

[1] Lisa Blanchard， Laurent Briottet.  Non-combustion related impact of hydrogen

admixture-material compatibility. [R]. THyGA Project.

_______________________