编号：T/GGAA XXX-202X

富氢天然气 燃气分类和基本特性

Hydrogen enriched natural gas

Gas classification and basic characteristics

编制说明

2023年10月28日

《富氢天然气 燃气分类和基本特性》起草工作组

《富氢天然气 燃气分类和基本特性》编制说明

1工作简况

1.1任务来源

近年来，欧洲和北美等国家积极推广掺氢天然气燃气器具入户，国内外相关企业也陆续推出可以使用纯氢或掺氢天然气燃气具。目前，国内仍缺乏对富氢燃气具产品系统的性能评价方法,对富氢燃气器具各个基本特性的试验方法未予具体明确规定。本标准由广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会联合组织编制，于2023年8月16日团体标准《富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法》编制工作进行立项。参编单位包括：广东万和新电气股份有限公司、国家电投集团科学技术研究院有限公司、国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）、中国石油大学（华东）、佛燃能源集团股份有限公司等。

富氢天然气型家用燃气具系列标准制定项目信息见表1。

表1 富氢天然气家用燃气燃烧器具系列标准制定项目信息

| 序号 | 项目名称 | 标准 编号（拟） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 富氢天然气 燃气分类和基本特性 | T/GGAA XXX1-2023 |
| 2 | 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求 | T/GGAA XXX2.1-2023 |
| 3 | 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求 | T/GGAA XXX2.2-2023 |
| 4 | 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求 | T/GGAA XXX2.3-2023 |
| 5 | 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气灶具的特殊要求 | T/GGAA XXX2.4-2023 |
| 6 | 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法 | T/GGAA XXX2.5-2023 |

1.2制定背景

氢能利用已经成为近年全球能源革命的主题。在当今日益严峻的环保问题下，利用氢能替代部分化石能源成为各国节能减排的重要方式。天然气掺氢是氢能领域研究的热点，以一定比例掺入到天然气管网中供给居民使用,被认为是改善城镇燃气质量与烟气排放的有效途径之一。广东省是燃气具零部件和整机生产企业集中地区，在氢燃气具的研发和生产方面处于全国之前沿，相关企业也陆续推出了可以使用纯氢燃气或掺氢天然气的燃气具。使用天然气掺氢的家用燃气具产品虽然在技术层面没有重大问题，但仍有许多具体细节需要妥善处理。氢气与天然气的在热值、华白数、燃烧势上有明显差异，导致基本燃烧工况如点火、回火、泄漏、火焰稳定性等明显差异。同时可导致燃气具热负荷降低，燃气流速增加导致燃烧噪音有所增加。甚至可能导致燃具无法正常工作，带来安全问题。氢能燃气器具在结构和安全性能方面也与普通燃气具不同：另一方面，从掺氢燃气具标准与检测技术层面来看，现行的国家燃气用具标准，是以普通天然气、液化石油气和城市燃气为基础制定的，不完全符合掺氢能气器具产品的检验和评价要求。因此，急需出台制定此团体标准，对支持燃气具企业研发氢能燃烧技术和新型产品服务，促进我国燃气具行业健康稳定发展具有重要意义：

1）制定包括系列试验界限气特性、燃气具安全性能、燃烧工况、环保性能和能效测试方法的标准，填补国内家用掺氢燃气用具的规范和标准空白。

2）完善现行国标、行标的要求，提升燃气具低碳节能技术水平，改善节能环保性能；保障产品安全，促进行业的提升；

3）推动我国天然气掺氢技术的发展和应用，响应氢能作为能源战略转型国家政策,促进新型氢能环保性能燃气器具进入千家万户。

1.3 起草过程

1) 标准立项论证

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会于2023年8月3日，对团体标准启动第一次研讨会，标准立项申请单位国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）介绍了团标立项的背景，成立了团标工作组，并且定了目标和任务。确定主编单位及参编单位，讨论标准编制原则、达到的目标，确定标准基础框架。并且对标准制定工作组的任务进行了分工（主编、参编单位任务分工）。

2)标准立项

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会，于2023年8月16日就团体标准《富氢天然气 燃气分类和基本特性》进行立项。

3) 前期调研

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会项目研究人员参与了一系列氢能产业应用调研以及研究，以借鉴欧美地区和国内的燃气用具产品技术法规和标准为突破口，掌握目前国际先进水平燃气用具标准、加工制造和检测认证的技术。通过对富氢天然气家用燃气燃烧器具示范性项目和生产企业进行调研，了解企业产品质量信息、技术水平、标准体系建设等情况，充分听取企业、检测机构对富氢天然气家用燃气燃烧器具产品质量水平的意见和建议，2023年8月底形成了标准的初步框架。

4) 标准讨论稿

2023年9月初提交讨论稿的草稿，通过微信群等向行业企业、专家及社会广泛征求意见和逐条讨论。根据汇总意见进行二次修改，形成征求意见稿。在2023年9月26日以现场和视频的形式在广州召开了团体标准的征求意见稿发布会，再一次对标准讨论稿展开了逐条讨论和征集意见。征求意见稿在起草组工作群里持续讨论、修改和补充。并对标准文本进行进一步完善，形成了标准的征求意见稿。

5) 标准征求意见稿

在2023年10月28日标准征求意见稿提交，上传至团标网公示。

2 标准编制

2.1 编制原则

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中格式和内容的规定，针对目前城镇燃气的分类和基本特性、富氢天然气型家用燃气器具的生产和应用现状，确定了以下编制原则：

1）科学性原则：标准起草小组遵循“科学、公正、可行”原则，既考虑标准的适用范围及可操作性，又多方征求企业、检测机构意见，确保标准制订的科学性及合理性。

2）协调性原则：本标准的内容与相关法律、法规、规章和标准协调一致。

3）实用性原则：在标准制订过程中，标准起草小组根据企业及检测机构的意见进行反复沟通、修改，结合城镇燃气的分类和基本特性及当前富氢天然气型家用燃气器具技术水平来完善，确保标准的实用性和可操作性。

4）先进性原则：本标准总结行业多年的实践，参考国内外先进标准的经验，在GB/T 13611《城镇燃气分类和基本特性》的基础上对部分内容进行了完善，包括富氢天然气的术语、分类、要求等。

2.2 主要内容

1) 范围

本文件主要规定了家用燃气具用富氢天然气的术语、分类、要求、试验方法和检验规则等。

a.术语和定义

主要依据GB/T 13611、GB/T 16411、GB/T 34537中界定的术语和定义，并增加“富氢天然气”的定义。“富氢天然气”的定义和中英文表述。

b.分类

按照燃气类别、华白数对富氢天然气进行分类，规定了富氢天然气的热值、相对密度、爆炸（包含燃烧）极限、华白数、燃烧势的计算方式。

全球范围内多个示范项目的主要研究方向为10%～20%的掺氢比例上限，只有个别达到30%的掺氢比例上限。目前多项研究普遍认为，对于现有的天然气输配管网，以20%的氢气比例作为上限，在安全性、可靠性等方面不会形成新的技术风险。基于上述分析，提出了10S、20S和30S的分类规则：

对于20S，其基准气和回火界限气借用了PP 1672《Certification of Appliances Burning Admixtures of Methane and Hydrogen》中条款3.1‘Test Gases’的要求，黄焰和不完全燃烧界限气、脱火界限气则借用了12T的对应界限气。

对于10S，编制T/CHAG1-2021《富氢天然气燃气分类和基本特性》时，借用了12T回火界限气作为10S回火界限气，考虑到10S基准气主要面向现有产线的过渡产品，应当进行适当的差异化要求；另外基于简化燃气种类的原则，借用30S基准气作为10S回火界限气。

2）主要性能要求以及特有试验方法说明

a.要求

规定了富氢天然气及其界限气的技术指标（即试验气要求和试验气压力），试验气或家用富氢天然气中所含原料氢气的技术指标、原料天然气的技术指标，以及富氢天然气的加臭等要求。并将天然气作为氢气浓度为0的富氢天然气纳入，便于标准的使用。

试验用燃气要求部分，说明了燃烧势CP适用于采用大气式燃烧方式的家用燃气具。

b.试验方法

规定了试验气或家用富氢天然气中所含原料氢气纯度的检测、原料氢气含量的测定、原料天然气组分和含量的检测。

3）评价方法

规定了实施检验的情况以及检验取样方法。

4）附录

a. 附录A

主要参考引用GB/T 34537-2017的附录A规定的氢气天然气混合燃气的发热量、相对密度、燃烧限的计算方式。

对于“发热量”的计算方式部分，由于GB/T 13611中“热值”的表述方式更为准确，所以将GB/T 34537-2017中“发热量”的计算方式修改为引用GB/T 13611-2018第5.1条中城镇燃气“热值”的计算方式，并相对应修改“高位或低位发热量”的表述方式。

对于“燃烧限”的表述方式，基于标准术语规范性考虑，将GB/T 34537-2017中“燃烧限”修改为“爆炸极限”，同时相对应修改“燃烧上限或下限”的表述方式。

b. 附录B

主要参考引用GB/T 13611-2018第5.3条华白数的计算方式以及GB/T 13611-2006第4.2.2条燃烧势的计算方式，规定了富氢天然气的华白数和燃烧势的计算方式。

2.3 确定依据

见2.2相关内容。

2.4技术内容对比

无，本标准为首次制订。

3 验证和分析

3.1试验验证(分析、综述报告)

在标准编制过程中，编制组在参编企业开展了试验验证工作，验证了技术要求和合理性以及检测要求的可操作性等内容。验证结果表明本标准的技术要求合理，以及检测要求具备较好的可操作性。

3.2技术经济论证

无

3.3预期效益

本标准根据产品发展现状和技术特点，制定了富氢天然气燃气分类和基本特性要求，为规范行业发展奠定了基础，将能引导行业向更加安全、节能、环保的方向发展。家用领域中将氢气作为燃料加以利用，可视为氢气应用的重要场景和措施之一，该措施在拓展工业副产氢气等氢源利用途径、减少碳排放实现双碳目标，解决环境污染方面具有重要优势。

4 标准对比

4.1 国家标准和行业标准

与同类标准GB/T 13611-2018《城镇燃气分类和基本特征》对比见下表：

| GB/T 13611-2018 项目条款 | 本文件与国标对应条款及差异说明 |
| --- | --- |
| 1 范围 | 1范围 |
| 2 规范性引用文件 | 2 规范性引用文件 增加 GB/T 3634.1 氢气 第1部分：工业氢 GB/T 13609 天然气取样导则 GB/T 13610 天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13611 城镇燃气分类和基本特征 GB/T 16411 家用燃气用具通用试验方法 GB 17820 天然气 GB 55009 燃气工程项目规范 |
| 3 术语定义 | 3 GB 55009 燃气工程项目规范术语和定义 增加 3.1氢气天然气混合燃气 hydrogen and natural gas blend fuel，HNG 3.2富氢天然气hydrogen enriched natural gas，HENG 3.6基准状态 reference conditions |
| 4 分类原则 | 4 分类 增加 4.2富氢天然气的发热量、相对密度、燃烧限的计算方法按附录A规定。 |
| 5 特性指标计算方法 | 4.2富氢天然气的发热量、相对密度、燃烧限的计算方法按附录A规定。 |
| 6 类别及特性指标 | 4.1富氢天然气应按燃气类别及其特性指标华白数W进行分类，并应控制华白数W、热值H和燃烧势CP的波动范围，见表1。 表1 类别及特性指标（基准状态下） |
| 7 试验气 8 燃烧器具试验气测试压力 | 5 要求 增加 5.1富氢天然气及其界限气的技术指标应符合表2、表3的规定。 5.2富氢天然气的原料氢气应为工业氢，其技术指标应符合GB/T 3634.1的规定。 5.3富氢天然气的原料天然气的技术指标应符合GB 17820的规定。 5.4富氢天然气的加臭应符合GB 55009的要求。 |
| / | 增加 6 试验方法 6.1富氢天然气的原料氢气纯度的检测应按GB/T 3634.1的规定执行。 6.2富氢天然气中的原料氢气含量的测定应按GB/T 13610的规定执行，并符合本标准附录C的要求。 6.3富氢天然气中的原料天然气组分、含量的检测应按GB 17820的规定执行。 |
| / | 增加 7 检验规则 7.1在下列情况下，富氢天然气应按第5章、第6章的规定进行检验： a)初次投入使用； b)正常使用时，按规定的时间间隔； c)在富氢天然气供应条件发生变化，或其他需要检验的情况 。 7.2富氢天然气的检验取样应按GB/T 13609的规定进行，现场检验应采用在线连续氢分析法测定和定期取样分析。 |
| 附录 | 增加 附录A（规范性）富氢天然气的热值、相对密度、爆炸极限的计算方法 （修改采用GB/T 34537-2017《车用压缩氢气天然气混合燃气》附录A） 附录B（规范性）富氢天然气中氢气含量的测定方法 （修改采用GB/T 34537-2017《车用压缩氢气天然气混合燃气》附录B） 附录C（规范性）富氢天然气中氢气含量的测定方法 附录D（资料性）本文件与GB/T 13611-2018差异说明 |

4.2 国际标准和国外标准

参考了英国标准PP 1672《Certification of Appliances Burning Admixtures of Methane and Hydrogen》，以及正在草拟的ISO标准的相关技术内容。

5 采用标准情况

本标准引用了一系列的国家标准和行业标准，引用方式符合相关规定。

6 合规说明

本标准符合国家相关法律、法规，以及强制标准要求，与其他相关现行标准协调一致。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程无重大分歧意见。所有技术条款都经过标准起草小组仔细斟酌、协商一致达成，在起草过程中广泛征求了各有关企业及专家的意见和建议，并对反馈意见进行了认真研究及处理。

8 涉及专利的有关说明

无。

9 实施标准的要求

9.1 组织措施

本标准发布后，组织参编单位将本标准的要求转换为企业标准的要求，从而在实施本标准，从而提高行业的技术和质量水平。

9.2 技术措施

本标准实施对生产企业的影响主要在产品设计环节,涉及界限气条件下氢能燃气具燃烧工况的变化，要求相关企业调整设计方案和验证方案，且检测机构或企业改进检测设备协助进行试验。

9.3 过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准发布后即可实施，不设定过渡期，各企业实施时间将在其企业标准中规定。

10其他应当说明的事项

a. 标准术语规范性的其他说明

富氢天然气特性指标中的“华白数”，又称为“沃泊指数”，基于标准术语统一性的考虑，本文件统一使用“华白数”。

《富氢天然气 燃气分类和基本特性》起草工作组

2023年10月28日